CURSO LINUX

[image: image1.png]



Módulo Serviços Internet
por

Celso Kopp Webber

SUMÁRIO

11
Introdução

2
Internet Daemon (inetd)
2
2.1
Configurando o inetd
2
2.2
O Arquivo services
4
2.3
Reinicializando o inetd
5
3
FTP Anônimo (Anonymous ftp)
7
3.1
Criando um Servidor de FTP Anônimo
8
4
Servidor WWW (World Wide Web)
10
4.1
Configurando um Servidor WWW
10
4.1.1
httpd.conf
11
4.1.2
srm.conf
15
4.1.3
access.conf
18
4.1.4
mime.types
19
5
Sendmail
20
5.1
Opções
20
5.2
Aliases
21
5.3
Sendmail.cf
22
5.3.1
Estrutura Geral
22
5.3.2
Configuração do sendmail - Comandos
23
5.3.2.1
Comando de Definição de Macro - D
24
5.3.2.2
Condicionais
25
5.3.2.3
Comandos de Definição de Classe - C , F
25
5.3.2.4
Comando Para Setar Opção - O
26
5.3.2.5
Definindo Usuários Confiáveis - T
27
5.3.2.6
Definindo Precedência de Mail - P
28
5.3.2.7
Definindo Cabeçalhos - H
28
5.3.2.8
Definindo Mailers - M
28
5.3.2.9
Regras de Reescrita de Endereços  - R
30
5.3.2.10
Comando Ruleset - S
31
6
EXercícios
32
7
Bibliografia
33


1 Introdução

Da mesma forma que um sistema operacional sem aplicativos úteis que rodem sobre ele perde seu valor, uma rede também precisa oferecer serviços.

A arquitetura TCP/IP, utilizada na Internet deve grande parte de seu sucesso à disponibilidade de serviços diversos, e também devido à facilidade de criar novos serviços e protocolos.

Em vários sistemas, alguns serviços possuem a natureza particular de serem utilizados apenas esporadicamente. Entretanto, manter um processo (daemon) em background rodando todo o tempo por um serviço raramente utilizado pode ser dispendioso quanto aos recursos da máquina, principalmente no que se refere à utilização de memória. Se considerarmos que existem vários serviços que se enquadram nesta situação, o resultado é um servidor com boa parte de sua memória utilizada, sem no entanto estar atendendo requisições pela rede que gerem esta carga. Os sistemas UNIX tradicionalmente resolvem este problema com um super servidor, chamado inetd (Internet daemon). 

Com o inetd, ao invés de manter rodando diversos serviços na máquina, um único processo, o inetd, fica escutando por conexões vindas da rede nas portas específicas dos serviços implementados (ex: porta 23 para o telnet, porta 21 para o ftp, etc.). Assim que um pedido de conexão chega, o inetd dispara o daemon correspondente ao serviço, repassando a ele a conexão recém-aceita.

Em outros casos, quando temos serviços que são utilizados com freqüência, é necessário manter os daemons correspondentes rodando o tempo na máquina, de forma independente do inetd. Nestes casos o inetd é configurado para não escutar na porta específica do serviço, e o daemon do serviço é executado independentemente, sendo responsável por escutar e aceitar suas próprias conexões em sua porta específica.

Este o caso de boa parte dos servidores www, que normalmente devem responder rapidamente a requisições por uma página na rede, e o overhead de dispara um novo processo via inetd a cada pedido por uma página ou figura de uma página, tornaria o serviço lento demais nos tempos de resposta desejados.

Mesmo sistemas operacionais não-UNIX seguem uma abordagem semelhante (vide o caso do Microsoft Windows NT), onde um super servidor é responsável por atender os diversos serviços mais simples, e os serviços mais complexos são atendidos por processos executados de forma independente.

Veremos a seguir como configurar o inetd, bem como configurar os principais serviços usados em uma rede TCP/IP: FTP e FTP Anônimo, Telnet, WWW (World Wide Web) e E-mail.

2 Internet Daemon (inetd)

inetd é um daemon que gerencia outros daemons. Ele dispara os daemons clientes quanto recebe solicitações de seus serviços e permite que eles terminem sua execução quando acabarem de atender aos serviços solicitados. Para trabalhar sob a direção do inetd, os clientes devem observar algumas convenções especiais.

O inetd trabalha apenas com daemons que fornecem serviços para a rede. A fim de descobrir quando alguém está tentando acessar algum de seus clientes, o inetd se associa às portas de rede que normalmente seriam gerenciadas pelos daemons clientes (que agora estão inativos). Quando ocorre uma conexão, o inetd dispara o daemon apropriado e conecta seus canais de I/O padrão à porta de rede.

A maioria dos daemons pode ser usada tanto na forma tradicional, na qual eles são disparados uma única vez e continuam a executar até que o sistema seja desligado (shutdown), ou com o inetd. Na verdade, a maioria dos daemons que prestam serviços de rede são disparados pelo inetd. O telnetd, servidor que suporta o protocolo de terminal virtual TELNET, é um exemplo. A configuração necessária para se disponibilizar um serviço via inetd é feita num único arquivo, o /etc/inetd.conf.

2.1 Configurando o inetd

O inetd usa um arquivo de configuração (geralmente /etc/inetd.conf, mas algumas vezes pode ser /usr/etc/inetd.conf ou /etc/servers) que determina quais são as portas de rede que ele deve gerenciar. O formato deste arquivo é o mesmo em todas as plataformas:

# comentarios

nome    tipo    protocolo    modo     usuario    daemon    argumentos

Observe que no arquivo inetd.conf, linhas que começam com o caractere cerquilha ( # ) são consideradas comentários. Da mesma forma, quando o caractere cerquilha é encontrado em uma linha, daquele ponto até o final da linha é também considerado um comentário.

Todos os campos são obrigatórios. Observe que o parâmetro argumentos especifica um argumento a ser passado para o daemon. Nem todos os daemons são construídos para aceitarem argumentos, ou às vezes os argumentos aceitos servem apenas para depuração do programa. Como o campo é obrigatório, sempre que não for necessário passar argumento algum para o daemon, utiliza-se como argumento o próprio nome do daemon, sem incluir o caminho de diretórios para o executável.

Vejamos um exemplo para o servidor telnet e outros serviços:

# /etc/inetd.conf – Configuração do daemon inetd. 

# Execute kill –1 <pid-do-inted> apos modificar este arquivo.

ftp       stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/in.ftpd       -l -a

telnet    stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/in.telnetd    in.telnetd

mountd/1  stream  rpc/tcp wait    root    /etc/mountd mountd

mountd/1  dgram   rpc/udp wait    root    /etc/mountd mountd

Os significados dos campos de uma entrada do inetd.conf, da esquerda para a direita, são descritos a seguir:

Campo
Significado

nome
O nome de um serviço. Nomes de serviços são mapeados para números de porta, através do arquivo /etc/services (para serviços TCP e UDP) ou do daemon portmap (para serviços que usam RPC). Serviços RPC (Remote Procedure Call) são identificados por nomes na forma nome/número e pela designação rpc na terceira coluna. No exemplo apresentado anteriormente, as últimas duas linhas são serviços RPC.

tipo
Determina o tipo de socket que o serviço vai usar: stream, dgram ou raw. Em geral, stream é usado com serviços TCP (orientados a conexão), dgram é usado com serviços UDP (serviços não orientados a conexão) e raw para serviços de datagramas IP diretos (este tipo raramente é visto). O exemplo anterior mostra que o telnetd usa um socket do tipo stream.

protocolo
Identifica o protocolo de comunicação usado pelo serviço. Os tipos disponíveis estão listados no arquivo /etc/protocols. O protocolo é quase sempre tcp ou udp. Serviços RPC acrescentam rpc/ antes do tipo do protocolo, como mostrado nas últimas duas linhas do exemplo.

modo
O valor deste campo pode ser tanto wait quanto nowait. Geralmente, servidores que usam serviços de datagrama requerem wait, e servidores que usam serviços de stream requerem nowait. Se o modo é wait, o inetd deve esperar que o servidor libere o socket antes de esperar por mais conexões com este socket. Se o modo é nowait, o inetd pode esperar por mais pedidos de conexão com este socket imediatamente.

usuario
Identifica o nome do usuário que é responsável pela execução do daemon. No exemplo, o telnetd está executando como root.

daemon
Identifica o caminho completo do daemon que será disparado pelo inetd. No exemplo, o telnetd se encontra no diretório /usr/sbin.

argumentos
Determina os argumentos que devem ser passados para o daemon quando ele é disparado. A lista de argumentos válidos para cada programa está documentada nas man pages dos programas. No exemplo, apenas o nome do daemon (telnetd) é usado.

O arquivo /etc/protocols é consultado para que o sistema saiba o número correspondente ao nome especificado no terceiro campo do arquivo /etc/inetd.conf. Este arquivo raramente precisa ser modificado, pois protocolos neste nível, como TCP e UDP, dificilmente são acrescentados. Assim, os sistemas UNIX já instalam um arquivo /etc/protocols adequado, como mostra o exemplo:

ip      0       IP              # internet protocol, pseudo protocol number

icmp    1       ICMP            # internet control message protocol

igmp    2       IGMP            # Internet Group Management

tcp     6       TCP             # transmission control protocol

egp     8       EGP             # exterior gateway protocol

udp     17      UDP             # user datagram protocol

ospf    89      OSPFIGP         # Open Shortest Path First IGP

ipip    94      IPIP            # Yet Another IP encapsulation

encap   98      ENCAP           # Yet Another IP encapsulation

2.2 O Arquivo services

Para identificar as portas associadas a um determinado nome (1º campo campo do arquivo inetd.conf) de serviço, um arquivo foi definido para este mapeamento, estando localizado em /etc/services. É interessante notar que outros sistemas operacionais também usam este mesmo arquivo para mapear nomes de serviços a portas específicas. No Microsoft Windows NT, por exemplo, este arquivo está em %SystemRoot%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC, onde %SystemRoot% é a variável de ambiente que o Windows NT ajusta para apontar para o diretório base do sistema operacional, geralmente C:\WINNT. Neste mesmo diretório, o Windows NT mantém os arquivos hosts, networks e protocols, equivalentes aos do UNIX, geralmente localizados sob o diretório /etc.

Cada entrada do arquivo /etc/services possui o seguinte formato:

nome    porta/protocolo      sinonimo1 sinonimo2 ...   # comentarios

Note que neste arquivo, da mesma forma que em outros arquivos UNIX, textos precedidos de cerquilha ( # ) são comentários.

Este arquivo é usado por várias rotinas de bibliotecas que mapeiam nomes de serviços em números de portas. Por exemplo, quando você digita o comando:

frajola$ telnet piupiu smtp

o número da porta para o serviço smtp é procurado no arquivo services. Em seguida o comando telnet irá fazer uma conexão na porta correspondente (neste caso 25, como mostra o exemplo abaixo), com a máquina piupiu. A maioria dos sistemas já vem configurado com os serviços mais usados. Desta forma, você precisará editar o arquivo services apenas se adicionar um novo serviço.

O arquivo services é usado apenas para registrar serviços TCP/IP. Informações similares para serviços baseados em RPC são registradas em um arquivo de configuração separado, chamado /etc/rpc:

# /etc/rpc – Define mapeamentos de portas RPC para nomes

nfs             100003  nfsprog

ypserv          100004  ypprog

mountd          100005  mount showmount

ypbind          100007

Vejamos um exemplo do arquivo /etc/services:

ftp-data        20/tcp

ftp             21/tcp

telnet          23/tcp

smtp            25/tcp          mail

domain          53/tcp          nameserver      # name-domain server

domain          53/udp          nameserver

www             80/tcp          http            # WorldWideWeb HTTP

www             80/udp

pop-3           110/tcp                         # POP version 3

pop-3           110/udp

sunrpc          111/tcp         portmapper      # RPC 4.0 portmapper TCP

sunrpc          111/udp         portmapper      # RPC 4.0 portmapper UDP

netbios-ns      137/tcp                         # NETBIOS Name Service

netbios-ns      137/udp

netbios-dgm     138/tcp                         # NETBIOS Datagram Service

netbios-dgm     138/udp

netbios-ssn     139/tcp                         # NETBIOS session service

netbios-ssn     139/udp

imap2           143/tcp         imap            # Interim Mail Access Proto 

imap2           143/udp         imap

snmp            161/udp                         # Simple Net Mgmt Proto

snmp-trap       162/udp         snmptrap        # Traps for SNMP

cmip-man        163/tcp                         # ISO mgmt over IP (CMOT)

cmip-man        163/udp

cmip-agent      164/tcp

cmip-agent      164/udp

https           443/tcp                         # MCom

https           443/udp                         # MCom

O significado dos campos é apresentado a seguir:

Campo
Significado

nome
Indica o nome simbólico do serviço (o nome que usado no arquivo inetd.conf).

porta
O número da porta pela qual o serviço responde aos pedidos de conexão. Se o serviço é gerenciado pelo inetd, esta é a porta que o inetd vai esperar os pedidos de conexões. Os números das portas não são arbitrários. Todas as máquinas da rede devem concordar sobre quais serviços devem estar associados a quais portas, caso contrário a requisição de serviço será direcionada para a porta errada. Se você está criando um serviço específico do seu site, escolha um número bem alto para a porta (na ordem de milhares), que não esteja listado no arquivo services (portas de número menor que 1024 estão reservadas para o sistema).

protocolo
Indica o protocolo usado pelo serviço (na prática, é sempre tcp ou udp). Se um serviço usa tanto TCP quanto UDP, deve ser incluída uma linha para cada configuração (no exemplo, o serviço time ilustra bem esta situação).

sinonimos
Especifica nomes adicionais para um serviço (no exemplo, o serviço smtp pode ser referenciado também como mail).

comentários
Usado para fazer qualquer comentário sobre o serviço.

2.3 Reinicializando o inetd

As mudanças feitas no arquivo de configuração (inetd.conf) não têm efeito até que o inetd leia novamente este arquivo. Você pode fazer com que o inetd leia o arquivo de configuração mandando um sinal de hangup (kill -HUP inetd_pid) para ele. Recebendo este sinal, o inetd irá reler o arquivo e efetuar as mudanças. Você deve inspecionar os arquivos de log a fim de verificar se as suas mudanças não produziram nenhum erro (o inetd reporta os erros através do syslog). Finalmente, você deve testar cada um dos novos serviços para ter certeza de que estão funcionando corretamente.

O exemplo ilustra o inetd sendo reinicializado. Observe que o PID do inetd foi obtido com o comando ps:

[root@piupiu /etc]# ps -ax |grep inetd

  357 ?        S      0:00 inetd

 1009 pts/0    S      0:00 grep inetd

[root@piupiu /etc]# kill -1 357

3 FTP Anônimo (Anonymous ftp)

O comando ftp provê uma maneira simples de transferir arquivos na rede.  Muitas vezes é necessário ter uma conta na máquina remota para poder copiar arquivos, mas muitos servidores de ftp permitem que você se conecte usando o nome “anonymous”, ao invés de seu nome de usuário (nome de login) atual. Na maioria dos sites, qualquer senha é aceita; é de costume usar o endereço de e-mail como senha, para que o administrador do site saiba quem está acessando o servidor. Alguns servidores exigem que o endereço de e-mail fornecido como senha seja um endereço válido (possa ser verificado via SMTP). ftp anônimo é uma das maneiras mais comuns para se distribuir programas e documentos na Internet. 

O exemplo a seguir ilustra uma sessão ftp com o servidor mercurio.inf.ufsc.br.

mercurio% ftp mercurio.inf.ufsc.br
Connected to mercurio.inf.ufsc.br.

220 mercurio FTP server (ftpd-wu Version 6.14) ready.

Name (mercurio.inf.ufsc.br:marchez): anonymous
331 Guest login ok, send e-mail address as password.

Password:

230 Guest login ok, access restrictions apply.

ftp> cd pub
250 CWD command successful.

ftp> dir
200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

total 18

dr-xr-xr-x  2 ftp      daemon        512 Apr  2 14:57 IR

dr-xr-xr-x  7 labcas   daemon        512 Oct 27  1995 LabCAS

drwxr-xr-x 13 ftp      daemon       1536 May 29 14:11 contrib

dr-xr-xr-x  5 ftp      daemon        512 Apr  3 14:10 doc

drwxr-xr-x  2 raul     daemon        512 May 31 19:11 ex-alunos

-rw-r--r--  1 root     daemon       6595 Mar 25 12:07 ls-lR.gz

dr-xr-xr-x  2 ftp      daemon        512 Oct 19  1995 os2

dr-xr-xr-x  5 ftp      daemon        512 Sep  6  1995 pc

drwxrwxr-x  3 secchi   pet           512 May 27 18:14 pet

drwxr-xr-x  2 cpgcc    daemon        512 Feb 12 20:35 pos-graduacao

dr-xr-xr-x 12 ftp      daemon        512 Mar 18 22:42 unix

226 Transfer complete.

686 bytes received in 0.13 seconds (5.3 Kbytes/s)

ftp> bin
200 Type set to I.

ftp> get ls-lR.gz
200 PORT command successful.

150 Opening BINARY mode data connection for ls-lR.gz (6595 bytes).

226 Transfer complete.

local: ls-lR.gz remote: ls-lR.gz

6595 bytes received in 0.042 seconds (1.5e+02 Kbytes/s)

ftp> bye
221 Goodbye.

Figura 3.1 - Exemplo de uma sessão de ftp anônimo

Neste exemplo, o usuário conectou-se ao servidor mercurio.inf.ufsc.br usando anonymous como nome de usuário e marchez@inf.ufsc.br como senha, que é seu real endereço de e-mail. Com FTP anônimo ele pode conectar-se, mesmo sem ter uma conta no servidor mercurio.inf.ufsc.br. Suas ações estão limitadas, mas ele pode copiar certos arquivos do sistema. Ele passou para o diretório pub e copiou o arquivo pub/ls-lR.gz. O arquivo foi copiado no modo binário, pois é um arquivo compactado.

3.1 Criando um Servidor de FTP Anônimo

A fim de compartilhar seus programas via ftp anônimo, você deve criar uma conta para o usuário ftp, configurar seu diretório home e o daemon ftp, o ftpd. 

O ftpd é gerenciado pelo inetd e, portanto, deve existir uma entrada com sua configuração nos arquivos /etc/inetd.conf e /etc/services. Quando é feita uma conexão com o ftpd, ele faz uma chamada de sistema chroot para que os arquivos que estão fora do caminho ~ftp fiquem invisíveis e inacessíveis ao usuário que acaba de se conectar. Este procedimento aumenta a segurança, pois o ftpd deve executar como root para poder manipular portas privilegiadas. 

Para criar um servidor de FTP anônimo, siga os passos:

· Adicione o usuário ftp ao arquivo /etc/passwd (seu arquivo de senhas); 

· Crie um diretório home para o ftp tendo como dono o próprio usuário ftp ou o usuário root. Este diretório não deve ter permissão de escrita para ninguém;

· Crie um diretório bin, abaixo do diretório ftp, tendo como dono o usuário root e sem permissão de escrita para ninguém. O comando ls deve ser copiado para este diretório e suas permissões mudadas para 111 (apenas execução para todos);

· Se o programa ls que você está copiando é ligado dinamicamente com as bibliotecas de sistema, crie também um diretório lib, abaixo do diretório ftp, com as mesmas permissões do diretório bin. Neste diretório copie as bibliotecas utilizadas pelo programa ls. As bibliotecas geralmente utilizadas pelos programas de forma dinâmica, são a libc (/lib/libc-*.so e /lib/libc.so.*), e a ld (/lib/ld-*).

· Crie um diretório etc, abaixo do diretório ftp, tendo como dono o usuário root e sem permissão de escrita para ninguém. Crie os arquivos passwd e group neste diretório e mude suas permissões para 444 (apenas leitura para todos);

· Crie um diretório pub, abaixo do diretório ftp, tendo como dono o usuário root e mude suas permissões para 555 (leitura, execução para todos). Este é o diretório onde os arquivos serão disponibilizados para os usuários. 

· Se você quiser que os usuários possam armazenar arquivos em seu servidor, crie um diretório para isso, geralmente chamado contrib ou incoming, e com as permissões 777 (leitura, escrita, execução para todos).

O exemplo que segue mostra cada um destes passos. Primeiro crie o diretório home ftp e todos os sub-diretórios. Em nosso exemplo, nós criamos o diretório ftp abaixo do diretório /home/mercurio.

mercurio# mkdir /home/mercurio/ftp
mercurio# cd /home/mercurio/ftp
mercurio# mkdir bin
mercurio# mkdir etc
mercurio# mkdir pub
Depois copie o arquivo ls para o diretório /home/mercurio/ftp/bin e mude as permissões para 111 (apenas execução para todos). Estas permissões aumentam a segurança, pois proíbem que os usuários copiem o arquivo binário.

mercurio# cp /bin/ls /home/mercurio/ftp/bin
mercurio# chmod 111 /home/mercurio/ftp/bin/ls

Em seguida crie um grupo que será usado apenas pelo ftp anônimo. Nenhum outro usuário deve fazer parte deste grupo. No exemplo, criamos o arquivo chamado /home/mercurio/ftp/etc/group que contém uma única entrada.

anonymous:*:15:
Crie um usuário chamado ftp, adicionando uma entrada para este usuário no arquivo /etc/passwd. Especifique como shell um arquivo que não exista (no exemplo, /bin/false) para este usuário, por questões de segurança. Nem todos os daemons aceitam um shell inválido, como o /bin/false. Na dúvida é sempre bom fazer umt este. Crie também um arquivo chamado /home/mercurio/ftp/etc/passwd que contém apenas a entrada ftp. A entrada que deve ser adicionada em ambos os arquivos é:

ftp:*:15:15:Anonymous ftp:/home/mercurio/ftp:/bin/false

Estes exemplos usaram o número 15 para identificar o gid e o uid, mas são apenas exemplos. Você deve escolher um gid e um uid que não esteja sendo usado por ninguém mais no seu sistema. Após ter criado os dois arquivos mude suas permissões para 444.

mercurio# chmod 444 /home/mercurio/ftp/etc/passwd
mercurio# chmod 444 /home/mercurio/ftp/etc/group
Mude o nome do dono e as permissões para cada um dos diretórios criados. A informação de dono dos diretórios /home/mercurio/ftp/etc e /home/mercurio/ftp/bin não precisa ser alterada, pois estes diretórios foram criados pelo usuário root.

mercurio# cd /home/mercurio/ftp
mercurio# chown ftp pub
mercurio# chmod 555 pub
mercurio# chmod 555 bin
mercurio# chmod 555 etc
mercurio# cd ..
mercurio# chown ftp ftp
mercurio# chmod 555 ftp
Neste momento, você pode copiar os arquivos que deseja disponibilizar para o diretório /home/mercurio/ftp/pub. Para prevenir que estes arquivos seja removidos por usuários remotos, mude suas permissões para 644 e certifique-se que eles não pertencem ao usuário ftp.

Após fazer todas as configurações necessárias para seu sistema, teste o novo serviço antes de anunciá-lo. Verifique se seu servidor provê o serviço de ftp anônimo, sem fornecer “serviços” adicionais que você não deseja (como permitir que usuários anônimos acessem arquivos que estejam fora do diretório home do ftp). ftp anônimo pode apresentar riscos potenciais de segurança, por isso é necessário bastante cuidado na sua instalação.

4 Servidor WWW (World Wide Web)

O daemon httpd permite que seu site se torne um servidor WWW de hiperdocumentos. O httpd é responsável por atender às requisições dos clientes, e pode lhes enviar textos, figuras e sons. O httpd pode executar na forma tradicional (standalone) ou como um processo gerenciado pelo inetd (é a forma mais utilizada para disparar o httpd).

4.1 Configurando um Servidor WWW

Antes de mais nada é necessário que você obtenha algum servidor WWW e o descompacte no diretório que melhor lhe convier. Os servidores estão disponíveis na Internet tanto na versão compilada quanto na versão não compilada (o código fonte está incluído e deve ser compilado). Note que nem todos os desenvolvedores de servidores disponibilizam o código fonte; neste caso, procure por uma versão compilada.

Basicamente todos os servidores têm um conjunto de diretórios e arquivos que são iguais ou, pelo menos, exercem a mesma função. Após a descompactação do servidor é comum obter um conjunto de diretórios que inclui o cgi-bin, cgi-src, conf, icons, logs e support. 

A seguir, temos a descrição do conteúdo de cada um destes diretórios.

Diretório
Conteúdo

cgi-bin
Neste diretório ficam todos os scripts CGI (Common Gateway Interface) que serão referenciados pelos clientes. Cada novo script criado pelo administrador do serviço deve ser colocado neste diretório.

cgi-src
Contém o código fonte dos scripts CGI disponíveis junto com o servidor.

conf
Este é o diretório que contém todos os arquivos de configuração do servidor (os mais importantes). São eles: httpd.conf-dist, access.conf-dist, srm.conf-dist, mime.types. Os arquivos com a extensão -dist devem ser copiados para httpd.conf, access.conf, srm.conf, respectivamente, antes de serem alterados.

icons
Contém as imagens que são usadas pelo servidor para formar páginas HTML de aviso aos clientes (geralmente quando acontecem erros), entre outros.

logs
Este diretório contém os arquivos que catalogam os acessos feitos ao servidor e os erros que ocorrem na interação dos clientes com o servidor. Estes arquivos são úteis para que o webmaster (administrador do serviço) possa monitorar o funcionamento do serviço. No arquivo access_log estão catalogados todos os acessos e atitudes dos clientes. No arquivo error_log estão as mensagens de erros provocados pelos clientes na tentativas de interagir e navegar pelas páginas do servidor. Através das mensagens deste arquivo pode-se também descobrir motivos para o mau funcionamento do servidor. A maioria dos servidores possui um arquivo chamado httpd.pid, no qual é cadastrado o pid do httpd (na hora em que ele é disparado). O pid pode ser usado para que o administrador reinicialize ou termine a execução do daemon. Um sinal de hangup (kill -HUP pid) faz com que o daemon releia os arquivos de configuração.

support
Neste diretório existem alguns programas que dão suporte para a manutenção do serviço. Eles fazem uso de arquivos, como access_log e error_log para extrair informações úteis ao webmaster no gerenciamento do sistema. Geralmente apresentam alguns dados estatísticos sobre o funcionamento do serviço, permitindo que o webmaster tome atitudes para melhorar o seu desempenho e uso. 

Tabela 4.1 - Conteúdo dos diretórios comuns dos vários servidores WWW

Atenção especial tem que ser dada aos arquivos de configuração do servidor WWW, localizados no diretório conf. Os itens 4.1.1 a 4.1.4 descrevem os arquivos de configuração e as opções mais comuns a serem configuradas em cada um.

4.1.1 httpd.conf 

Este é o principal arquivo de configuração do servidor. Ele contém diretivas que controlam a operação do daemon. Vejamos o conteúdo do httpd.conf que acompanha o  servidor Apache (o mais usado na Internet atualmente). 

# This is the main server configuration file. See URL http://www.apache.org/

# for instructions.

# Do NOT simply read the instructions in here without understanding

# what they do, if you are unsure consult the online docs. You have been

# warned.  

# Originally by Rob McCool

# ServerType is either inetd, or standalone.

ServerType standalone

# If you are running from inetd, go to "ServerAdmin".

# Port: The port the standalone listens to. For ports < 1023, you will

# need httpd to be run as root initially.

Port 80

# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run

# httpd as root initially and it will switch.  

# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.

#  On SCO (ODT 3) use User nouser and Group nogroup

User nobody

Group #-1

# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be

# e-mailed.

ServerAdmin you@your.address

# ServerRoot: The directory the server's config, error, and log files

# are kept in

ServerRoot /usr/local/etc/httpd

# BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This option

# is used to tell the server which IP address to listen to. It can either

# contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name.

# See also the VirtualHost directive.

#BindAddress *

# ErrorLog: The location of the error log file. If this does not start

# with /, ServerRoot is prepended to it.

ErrorLog logs/error_log

# TransferLog: The location of the transfer log file. If this does not

# start with /, ServerRoot is prepended to it.

TransferLog logs/access_log

# PidFile: The file the server should log its pid to

PidFile logs/httpd.pid

# ScoreBoardFile: The file used for temporary internal data about the server

ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status

# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for

# your server if it's different than the one the program would get (i.e. use

# "www" instead of the host's real name).

#

# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you 

# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand

# this, ask your network administrator.

#ServerName new.host.name

# CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends Pragma: no-cache with each

# document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy

# servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables

# this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents.

#CacheNegotiatedDocs

# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out

#  n.b. the compiled default is 1200 (20 minutes !)

Timeout 400

# Server-pool size regulation.  Rather than making you guess how many

# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it

# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to

# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient

# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single

# Netscape browser).

# It does this by periodically checking how many servers are waiting

# for a request.  If there are fewer than MinSpareServers, it creates

# a new spare.  If there are more than MaxSpareServers, some of the

# spares die off.  These values are probably OK for most sites ---

MinSpareServers 5

MaxSpareServers 10

# Number of servers to start --- should be a reasonable ballpark figure.

StartServers 5

# Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number

# of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever

# reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW.

# It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking

# Unix with it as it spirals down...

MaxClients 150

# MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is

#  allowed to process before the child dies.

#  The child will exit so as to avoid problems after prolonged use when

#  Apache (and maybe the libraries it uses) leak.  On most systems, this

#  isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks

#  in the libraries.

MaxRequestsPerChild 30

# VirtualHost: Allows the daemon to respond to requests for more than one

# server address, if your server machine is configured to accept IP packets

# for multiple addresses. This can be accomplished with the ifconfig 

# alias flag, or through kernel patches like VIF.

# Any httpd.conf or srm.conf directive may go into a VirtualHost command.

# See alto the BindAddress entry.

#<VirtualHost host.foo.com>

#ServerAdmin webmaster@host.foo.com

#DocumentRoot /www/docs/host.foo.com

#ServerName host.foo.com

#ErrorLog logs/host.foo.com-error_log

#TransferLog logs/host.foo.com-access_log

#</VirtualHost>

Figura 4.1 - Exemplo do arquivo httpd.conf distribuído com o servidor Apache
As diretivas básicas que devem ser configuradas são:

· ServerType 









Sintaxe: ServerType tipo
Esta diretiva indica o modo no qual o servidor será executado pelo sistema. O tipo pode ser: 

inetd - O servidor vai ser executado a partir do inetd. Neste caso deve-se incluir no arquivo inetd.conf a seguinte entrada (a sintaxe das entradas do inet.conf foi exposta no capítulo 2):

http stream tcp nowait nobody  /usr/local/www/apache/httpd httpd -d /usr/local/www/apache

Deve-se também incluir no arquivo services a seguinte entrada (a sintaxe das entradas foi exposta no capítulo 2):

http
80/tcp

# Servidor WWW

Após terminar a configuração do servidor, não esqueça de fazer com que o inetd releia o arquivo de configuração (kill -HUP inetd_pid).
standalone - O servidor vai executar na forma tradicional. O comando para executar o servidor deve ser colocado em algum script de inicialização do sistema, por exemplo, /etc/rc.local ou /etc/rc3.d/... (para garantir que o serviço estará disponível mesmo que a máquina seja reinicializada). 


A opção inetd é menos usada, pois para cada conexão http uma nova cópia do servidor é criada, terminando sua execução quando a conexão é completada. Paga-se um preço alto por cada nova conexão, mas por questões de segurança alguns administradores preferem esta opção. A opção standalone é mais eficiente, pois o servidores é inicializado apenas uma vez. Se você pretende instalar o servidor em um site com muitos acessos, a opção standalone é mais adequada.

· Port

Sintaxe: Port número
Esta diretiva configura a porta de rede na qual o servidor vai esperar as conexões. O número varia de 0 a 65535. Algumas portas (abaixo de 1024) são reservadas para protocolos particulares. A porta padrão para o http é 80, que é uma porta especial. Estas portas só podem ser usadas por processos que têm como dono o usuário root. Os usuários regulares (que não o root) devem usar portas acima de 1024. Para usar a porta 80 você deve inicializar o servidor via conta do root.  Após ter se associado à porta e antes de aceitar requisições, o servidor irá mudar seu dono para um usuário de menor privilégio, definido pela diretiva User. Definir User como root pode ser uma falha de segurança.

· User
Sintaxe: User uid
Esta diretiva define os privilégios que o httpd terá durante sua execução (os privilégios serão iguais aos do usuário uid). uid pode ser tanto o nome de um usuário quanto o seu número de identificação (precedido do caracter # ). Se você executar o servidor como root, não esqueça de configurar a diretiva User com um nome de usuário diferente de root, caso contrário o httpd estará executando com privilégios de superusuário.

· Group
Sintaxe: Group grupo
Esta diretiva define o grupo sob o qual o servidor irá responder às requisições. O grupo pode ser tanto o nome de um grupo quanto o seu número de identificação (precedido do caracter # ). Alguns administradores usam o grupo nobody, mas nem sempre é possível ou desejado.

· ServerAdmin
Sintaxe: ServerAdmin e-mail
Esta diretiva define o endereço e-mail que o servidor incluirá nas mensagens de erro que ele retorna para o cliente.

· ServerRoot
Sintaxe: ServerRoot diretório
Esta diretiva informa o diretório onde o servidor está. Geralmente, os sub-diretórios conf/ e logs/ estão presentes neste diretório. Caminhos relativos para outros arquivos são considerados relativos a este diretório.

· ErrorLog

Sintaxe: ErrorLog nome_do_arquivo
Esta primitiva define o nome do arquivo que o servidor usará para cadastrar as mensagens de erro. Se nome_do_arquivo não começar com uma barra (/), então será assumido que ele é relativo ao caminho definido em ServerRoot.

· TransferLog
Sintaxe: TranferLog nome_do_arquivo
Esta primitiva define o nome do arquivo que o servidor usará para cadastrar as mensagens produzidas durante a navegação do cliente. Informações de recursos acessados, data e hora de um acesso específico são exemplos de mensagens cadastradas neste arquivo. Se nome_do_arquivo não começar com uma barra (/), então será assumido que ele é relativo ao caminho definido em ServerRoot.

· PidFile
Sintaxe: PidFile nome_do_arquivo

Esta primitiva define o nome do arquivo que o servidor usará para cadastrar o pid do daemon. Se nome_do_arquivo não começar com uma barra (/), então será assumido que ele é relativo ao caminho definido em ServerRoot. Esta diretiva só é usada se estivermos executando o servidor no modo standalone.

· ServerName
Sintaxe: ServerName nome_domínio_completo

Esta diretiva define o nome do host no qual o servidor está executando. nome_domínio_completo deve ser um nome cadastrado no DNS do sistema. Se não for especificado, o servidor tenta deduzi-lo a partir de seu próprio endereço IP. Por exemplo, www.inf.ufsc.br poderia ser usado como nome fictício, ao invés do nome real mercurio.inf.ufsc.br.

· MinSpareServers
Sintaxe: MinSpareServers número
Esta diretiva define o número mínimo de filhos do processo servidor que devem ficar desocupados, esperando conexões. Se num determinado instante existirem menos do que número processos desocupados, o processo pai cria novos filhos, a uma taxa máxima de 1 por segundo.

· MaxSpareServers
Sintaxe: MaxSpareServers número
Esta diretiva define o número máximo de filhos do processo servidor que devem ficar desocupados, esperando conexões. Se num determinado instante existirem mais do que número processos desocupados, o processo pai irá matar os excedentes.

· StartServers

Sintaxe: StartServers número
Esta diretiva define o número de processos filhos que serão criados quando o servidor for inicializado. Como o número de processos é controlado dinamicamente, dependendo da demanda, não existe razões muito fortes para se preocupar com esta diretiva.

· MaxClients
Sintaxe: MaxClients número
Esta diretiva define o número máximo de requisições simultâneas que podem ser tratadas pelo servidor. Serão criados no máximo número processos filhos do servidor.

4.1.2 srm.conf 

Neste arquivo é definido o espaço de nomes do seu servidor WWW que será visto pelos usuários. São definidas algumas informações importantes, tais como aliases para scripts e diretórios, nome da home page e nome do diretório home do usuário.

 Vejamos o conteúdo do srm.conf que acompanha o  servidor Apache. 

# With this document, you define the name space that users see of your http

# server.  This file also defines server settings which affect how requests are

# serviced, and how results should be formatted. 

# See the tutorials at http://www.apache.org/ for

# more information.

# Originally by Rob McCool; Adapted for Apache

# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your

# documents. By default, all requests are taken from this directory, but

# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.

DocumentRoot /usr/local/etc/httpd/htdocs

# UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home

# directory if a ~user request is recieved.

UserDir public_html

# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML

# directory index.  Separate multiple entries with spaces.

DirectoryIndex index.html

# FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard

FancyIndexing on

# AddIcon tells the server which icon to show for different files or filename

# extensions

AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip

AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*

AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*

AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*

AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*

AddIcon /icons/text.gif .ps .shtml

AddIcon /icons/movie.gif .mpg .qt

AddIcon /icons/binary.gif .bin   

AddIcon /icons/burst.gif .wrl    

AddIcon /icons/binhex.gif .hqx .sit

AddIcon /icons/uu.gif .uu 

AddIcon /icons/tar.gif .tar  .tar

AddIcon /icons/back.gif ..

AddIcon /icons/dir.gif ^^DIRECTORY^^

AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^

# DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon

# explicitly set.

DefaultIcon /icons/unknown.gif

# AddDescription allows you to place a short description after a file in

# server-generated indexes.

# Format: AddDescription "description" filename

# ReadmeName is the name of the README file the server will look for by

# default. Format: ReadmeName name

#

# The server will first look for name.html, include it if found, and it will

# then look for name and include it as plaintext if found.

#

# HeaderName is the name of a file which should be prepended to

# directory indexes. 

ReadmeName README

HeaderName HEADER

# IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore

# Format: IndexIgnore name1 name2...

IndexIgnore */.??* *~ *# */HEADER* */README* */RCS

# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory

# for access control information.

AccessFileName .htaccess

# DefaultType is the default MIME type for documents which the server

# cannot find the type of from filename extensions.

DefaultType text/plain

# AddEncoding allows you to have certain browsers (Mosaic/X 2.1+) uncompress

# information on the fly. Note: Not all browsers support this.

AddEncoding x-compress Z

AddEncoding x-gzip gz

# AddLanguage allows you to specify the language of a document. You can

# then use content negotiation to give a browser a file in a language

# it can understand.  Note that the suffix does not have to be the same

# as the language keyword --- those with documents in Polish (whose

# net-standard language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" 

# to avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.

AddLanguage en .en

AddLanguage fr .fr

AddLanguage de .de

AddLanguage da .da

AddLanguage el .el

AddLanguage it .it

# LanguagePriority allows you to give precedence to some languages

# in case of a tie during content negotiation.

# Just list the languages in decreasing order of preference.

LanguagePriority en fr de

# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in

# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the

# clients where to look for the relocated document.

# Format: Redirect fakename url

# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is 

# Alias fakename realname

Alias /icons/ /usr/local/etc/httpd/icons/

# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.

# Format: ScriptAlias fakename realname

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/etc/httpd/cgi-bin/

# If you want to use server side includes, or CGI outside

# ScriptAliased directories, uncomment the following lines.

# AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or to

# make certain files to be certain types.

# Format: AddType type/subtype ext1

#AddType text/x-server-parsed-html .shtml

#AddType application/x-httpd-cgi .cgi

# For server-side includes which will be treated as HTML3

# for purposes of content negotiation, use

#AddType text/x-server-parsed-html3 .shtml3

# Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file

# feature

#AddType httpd/send-as-is asis

# To enable type maps, you might want to use

#AddType application/x-type-map var

# If you wish to use server-parsed imagemap files, use

#AddType application/x-httpd-imap map

# Customizable error response (Apache style)

#  these come in three flavors

#

#    1) plain text

#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo.

#  n.b.  the (") marks it as text, it does not get output

#

#    2) local redirects

#ErrorDocument 404 /missing.html

#  to redirect to local url /missing.html

#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl

#  n.b. can redirect to a script or a document using server-side-includes.

#

#    3) external redirects

#ErrorDocument 402 http://other.server.com/subscription_info.html

Figura 4.2 - Exemplo do arquivo srm.conf distribuído com o servidor Apache
As diretivas básicas que devem ser configuradas são:

· DocumentRoot
Sintaxe: DocumentRoot nome_do_diretório
Esta diretiva define o diretório a partir do qual estarão os arquivos servidos pelo httpd. O servidor adiciona o caminho da URL requisitado  ao nome_do_diretório para formar o caminho do documento. Por exemplo, se DocumentRoot for /usr/www/htdocs um acesso ao documento http://www.inf.ufsc.br/index.html fará referência ao caminho /usr/www/htdocs/index.html.

· UserDir
Sintaxe: UserDir diretório
Esta diretiva define o diretório que é adicionado ao diretório home do usuário quando o servidor receber uma requisição do tipo ~user. Por exemplo, se UserDir for public_html um acesso ao documento http://www.inf.ufsc.br/~marchez/timao.html fará referência ao caminho /home/vesta/marchez/public_html/timao.html, onde /home/vesta/marchez/ é o diretório home do usuário marchez.

· DirectoryIndex


Sintaxe: DirectoryIndex nome_do_arquivo

Esta diretiva define arquivo que o servidor tentará acessar se nenhum nome for especificado. Por exemplo, se DirectoryIndex for index.html, um acesso ao documento http://www.inf.ufsc.br/ fará referência a um arquivo chamado index.html, localizado dentro do diretório especificado por DocumentRoot.

· DefaultType
Sintaxe: DefaultType tipo

Às vezes o servidor recebe requisições de documentos cujos tipos não podem ser determinados pelos MIME types do servidor. Nestes casos o servidor irá usar o DefaultType para responder ao cliente. 

· Alias
Sintaxe: Alias nome_fictício nome_real

Esta diretiva define apelidos para diretórios. Por exemplo, se configurarmos um apelido com sendo  Alias /times/ /usr/www/times/ um acesso ao documento http://www.inf.ufsc.br/times/internacional.html fará referência ao caminho /usr/www/times/internacional.html.

· ScriptAlias
Sintaxe: ScriptAlias nome_fictício nome_real
Esta diretiva define apelidos para os diretórios que podem conter scripts que serão executados pelo servidor. Restringir o número de diretórios que podem conter scripts é uma boa medida para evitar possíveis problemas de segurança (causados por scripts “mal intencionados”).

· AddType
Sintaxe: AddType tipo/subtipo extensão
Esta diretiva permite que você adicione novos tipos, sem ter que editar o arquivo mime.types, ou que você diga que “certos arquivos serão de certos tipos”. Por exemplo, se você deseja que scripts localizados fora dos diretórios definidos pela diretiva ScriptAlias possam ser executados pelo servidor, adicione um novo tipo usando a diretiva AddType application/x-httpd-cgi .cgi. Se você fizer esta escolha, tenha em mente os problemas de segurança que tal abertura pode trazer.

4.1.3 access.conf 

Neste arquivo é definido a configuração global de acesso aos diretórios. Uma informação importante a configurar é a do diretório raiz dos documentos. Vejamos o conteúdo do arquivo access.conf que acompanha o  servidor Apache. 

# access.conf: Global access configuration

# Online docs at http://www.apache.org/

# This file defines server settings which affect which types of services

# are allowed, and in what circumstances. 

# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect

# to which services and features are allowed and/or disabled in that

# directory (and its subdirectories). 

# Originally by Rob McCool

# /usr/local/etc/httpd/ should be changed to whatever you set ServerRoot to.

<Directory /usr/local/etc/httpd/cgi-bin>

Options Indexes FollowSymLinks

</Directory>

# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.

<Directory /usr/local/etc/httpd/htdocs>

# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",

# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".

# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"

# doesn't give it to you (or at least, not yet).

Options Indexes FollowSymLinks

# This option allows you to turn on the XBitHack behavior, which allows you

# to make text/html server-parsed by activating the owner x bit with chmod. 

# This directive may be used wherever Options may, and has three

# possible arguments: Off, On or Full. If set to full, Apache will also

# add a Last-Modified header to the document if the group x bit is set.

# Unless the server has been compiled with -DXBITHACK, this function is

# off by default. To use, uncomment the following line:

#XBitHack Full

# This controls which options the .htaccess files in directories can

# override. Can also be "None", or any combination of "Options", "FileInfo", 

# "AuthConfig", and "Limit"

AllowOverride All

# Controls who can get stuff from this server.

<Limit GET>

order allow,deny

allow from all

</Limit>

</Directory>

# You may place any other directories you wish to have access

# information for after this one.

Figura 4.3 - Exemplo do arquivo access.conf distribuído com o servidor Apache
Neste arquivo você precisa mudar basicamente duas ocorrências da diretiva <Directory>. Na primeira ocorrência, configure o mesmo diretório que foi definido em ServerRoot e na segunda ocorrência configure o mesmo diretório que foi definido em DocumentRoot.

4.1.4 mime.types 

Neste arquivo são definidos o tipo e sub-tipo das mídias envolvidas nas transações que envolvem o HTTP. Ainda são definidas as extensões de cada tipo e sub-tipo de mídia. Os tipos e sub-tipos das mídias envolvidas são definidos pelo RFC 1521.

5 Sendmail 

Há várias formas de entrega de mail, dependendo do endereço do destinatário. Para poupar o usuário da preocupação de qual método correto utilizar, há o programa sendmail. Ele recebe a mensagem do usuário, interpreta o e-mail do destinatário e então a envia da forma necessária. Da mesma maneira procede com mensagens recebidas da rede. 

sendmail - envia mail através da Internet

Sinopse:

/usr/lib/sendmail [ -bd ] [ -bi ] [ -bt ] [ -bv ] [ -bq ] [ -q[ time ] ] [ address ... ]

Além disto, sendmail possui as seguintes características: 

· recebe e envia SMTP mail (Internet);

· implementa o mecanismo de aliases, que permite redirecionamentos de mensagens e a criação de listas de discussão.

Todas as mensagens recebidas para um usuário são armazenadas em sua caixa postal, normalmente localizada em /var/spool/mail/usuario. Note que para cada usuário do sistema que já recebeu algum e-mail, um arquivo com o nome igual ao seu login existe no diretório /var/spool/mail, correspondendo exatamente à sua caixa postal.

Usado sem flags, sendmail lê a entrada padrão até encontrar EOF ou uma linha com apenas um ponto, e envia a mensagem escrita para todos os endereços listados.

Para receber SMTP mail da rede, executa-se sendmail como daemon durante a inicialização do sistema. Ele passa a observar a porta 25 e processar mensagens que chegam. Um exemplo de como disparar sendmail:

  if [ -f /usr/lib/sendmail ]; then

     (cd /usr/spool/mqueue; rm -f  lf*)

     /usr/lib/sendmail -bd -q1h; echo -n “ sendmail” > /dev/console

 Neste exemplo, primeiro se verifica a existência do programa sendmail, removem-se os arquivos de lock da fila de mail e então executa-se sendmail como daemon (-bd), determinando que a fila de mail deve ser processada a cada hora (-q1h).

5.1 Opções 

As opções de execução do sendmail são:

-bd
  executa como daemon, experando por conexões SMTP

-bi:
  refaz aliases

-bq:
  imprime um sumário da fila

-bt:
  executa em modo de teste de endereço. Este modo lê  

        endereços e mostra os passos da determinação do 

        endereço final; usado para depuração.

-bv:     verifica apenas a validade de e-mails, sem enviar a 

         mensagem.

-q[time]: processa a fila de mail a cada intervalo time.

5.2 Aliases

Mail aliasing é um mecanismo que provê:

· Nomes alternativos (nicknames) para usuários;

· Redirecionamento de mails para outros hosts;

· Listas de discussão (mailing lists).

Sua importância é tal que, sem ele, sendmail não conseguiria agir como servidor central de mail.

Aliases são definidos primariamente no arquivo /etc/aliases. Em sistemas que usam NIS, se encontram no mapa aliases, gerado em grande parte das vezes a partir do arquivo /var/etc/aliases. O formato desses arquivos é como segue:

     alias: destinatário[,destinatário,...]

 “alias” é o nome a quem o mail é endereçado, e “destinatário” o endereço de quem deve recebê-lo. “destinatário” pode ser o login de um usuário, outro alias ou um e-mail completo. 

Pode haver múltiplos destinatários para um mesmo alias, o que permite criar listas de discussão. 

  alias: “| programa”

É possível repassar a mensagem para um programa, da seguinte forma:

Pode-se pegar os destinatários de um arquivo:

alias: :include:/pathname

sendmail usa aliases no formato DBM. Assim, deve ser executado o comando newaliases para transformar o arquivo de aliases para DBM. Este comando é apenas um link para o próprio sendmail, que se executa com a opção -bi.

5.3 Sendmail.cf

O arquivo de configuração do sendmail se chama /etc/sendmail.cf. Ele contém a maior parte da configuração do sendmail, incluindo a informação necessária para rotear mail entre os programas de mail dos usuários e aqueles que irão efetivamente entregar as mensagens. Esse arquivo tem três funções principais:

· Definir o ambiente do sendmail;

· Reescrever endereços na sintaxe apropriada para o sistema receptor;

· Mapeia endereços em instruções necessárias para entregar o mail.

Vários comandos são necessários para implantar todas essas funções:

· Macros e opções para definir o ambiente; 

· Regras de reescrita para rescrever endereços de e-mail; 

· Definições de mailers para indicar as instruções de entrega do mail.

A sintaxe desse arquivo é complicada. Felizmente pode-se evitar ter que escrevê-lo. Uma forma é localizando um arquivo com uma configuração semelhante à do sistema em que se deseja criar o sendmail.cf e copiá-lo para o diretório /etc, alterando o que mais for necessário.  

Exemplos de sendmail.cf podem ser obtidos por FTP anonymous de ftp.uu.net, no arquivo mail/sendmail/sendmail.n.tar.Z, sendo “n” a versão do sendmail. Esse arquivo inclui também manuais de instalação, operação e funcionamento do sendmail. Em relação aos exemplos, estes diferem basicamente no princípio e no fim, e praticamente tudo que possa se precisar alterar reside nas duas primeiras seções.

Outra forma de gerar o sendmail.cf é com o programa m4, um processador de linguagem de macros.

 O sendmail de domínio público, que pode ser obtido por ftp anonymous de ftp.cr-df.rnp.br no diretório pub/packages/sendmail, usa esse processo, fornecendo as macros que devem ser agrupadas e definidas para compor o sendmail.cf Junto às fontes do sendmail e das macros vêm instruções simples e detalhadas sobre as macros e como defini-las.

5.3.1 Estrutura Geral

O sendmail.cf é dividido nas seguintes seções:

· Informação local: define informações específicas para o host. Por exemplo, são definidos o nome na Internet, o nome UUCP e conexões UUCP (caso hajam). Esta seção é normalmente alterada;

· Macros gerais: definem a informação relativa à rede local. Por exemplo, o domínio, o nome oficial do host (completo=nome+domínio), e os relay hosts (máquinas encarregadas de enviar mensagens que não possam ser enviadas pelo mailer local). Esta seção também é normalmente modificada;

· Classes: define grupos de hosts ou domínios usados para roteamento especial de mail. Modificações normalmente não são necessárias;

· Versão: identifica o número da versão do sendmail.cf. Deve-se incrementar esse número a cada vez que se modifica o arquivo; 

· Macros Especiais: definem algumas macros especiais, tais como o nome que o sendmail usa para se identificar quando ocorrem mensagens de erro, e a mensagem que é mostrada num login SMTP. Esta seção não é alterada; 

· Opções: Opções do sendmail que normalmente não necessitam de modificações;

· Precedência de mensagens: vários valores de precedência de mensagens. Não se modifica esta seção;

· Usuários confiáveis: usuários que têm permissão para sobrescrever o endereço do remetente quando estão enviando mail. Adicionar usuários a esta lista é um problema potencial de segurança. Esta seção não se altera;

· Formato dos cabeçalhos: define o formato dos cabeçalhos que o sendmail inclui nas mensagens, e não necessita de modificação;

· Regras de reescrita: são as regras gerais usadas para reescrever os endereços de mail. Esta seção só é modificada para corrigir um problema ou adicionar um serviço; 

· Mailers: instruções usadas pelo sendmail para invocar os programas de entrega de mail corretos. As regras de reescrita específicas associadas a cada mailer também estão incluídas nesta seção, que normalmente não é alterada;

· Conjunto de regras zero (rule set zero): um conjunto especial de regras que é aplicado ao endereço de entrega. Esta seção não é modificada. A parte que pode ser alterada tem sua própria seção;

· Parte da “rule set zero” dependente da máquina: são as partes da rule set zero específicas à configuração do sistema. Esta seção varia de acordo com os mailers configurados. Um sistema que entregue SMTP e UUCP terá diferentes regras que um que apenas entregue UUCP. Escolhendo-se um sendmail.cf exemplo de acordo com sua configuração poupa o trabalho de se alterar esta seção.

Esta é uma estrutura geral para o sendmail.cf. Apesar das variações de cada local, algumas similaridades se mantêm : 

· A informação adaptável a cada host fica provavelmente no início;

· Tipos semelhantes de comandos, como de opções e cabeçalhos, são agrupados;

· A parte central, a maior delas, contém as regras de reescrita;

· O final do arquivo contém definições de mailers misturadas com as regras de reescrita associadas a cada mailer.

5.3.2 Configuração do sendmail - Comandos

sendmail lê /etc/sendmail.cf cada vez que é disparado. Por isto, a sintaxe do sendmail.cf é fácil de ser usada pelo sendmail, e não por um ser humano. A sintaxe segue a regra de que o primeiro caracter da linha é sempre o comando. A tabela 5.1 mostra os comandos e suas sintaxes:

Nome
Sintaxe
Função

Define Macro
Dxvalor
Seta macro x para valor

Define Classe
Ccword1[ word2...]
Seta classe c para word1 word2 ...

Define Classe
Fcarquivo
Carrega classe c de arquivo

Seta Opção
Oovalor
Seta opção o para valor

Usuários Confiáveis
Tuser1[ user2...]
Usuários confiáveis são user1 user2 ... 

Seta Precedência
Pnome=número
Seta nome à precedência número

Seta Conjunto de Regras
Sn
Inicia conjunto de regras n

Define Regra
Rlhs rhs comentário
Reescreve padrão lhs para formato rhs

Tabela 5.1 - Comandos do sendmail
5.3.2.1 Comando de Definição de Macro - D

D é um comando que define uma macro e nela armazena um valor. 

Uma vez definida, uma macro é usada para prover seu valor a outros comandos do sendmail.cf e para o próprio sendmail. Isto permite que suas configurações sejam reaproveitadas por vários sistemas, bastando modificar algumas macros específicas.

O nome de uma macro pode ser qualquer caractere ASCII, sendo que letras minúsculas são usadas por macros internas do sendmail.  Macros definidas pelo usuário usam letras maiúsculas.  

Para obter o valor guardado numa macro deve-se referenciá-la por $x,onde x é o nome da macro.

A tabela 5.2 apresenta as macros internas a serem setadas no sendmail.cf :

Nome
Função

a
Data de origem no formato RFC 822

b
Data corrente em formato RFC 822

c
hop count : número de hosts que intermediam a mensagem

d
data em formato UNIX (ctime)

e
Mensagem de entrada SMTP

f
endereço “from” do remetente

g
endereço do remetente relativo ao destinatário

h
host destinatário

i
id da fila

j
Nome oficial do domínio deste site

l
formato da linha “from” do UNIX

n
Nome do daemon (para mensagens de erro)

o
Conjunto de operadores em endereços

p
pid do sendmail

q
Formato default do endereço do remetente

r
Protocolo usado

s
Nome do host do remetente

t
Representação numérica da hora corrente

u
Usuário remetente

v
Número da versão do sendmail

w
Nome deste site

x
Nome completo do remetenete

z
Diretório home do destinatário

Tabela 5.2 - Macros internas do sendmail.cf
5.3.2.2 Condicionais

A condicional serve para testar se uma macro está definida e associar um valor em caso afirmativo, ou outro em caso negativo.

A sintaxe completa é: 

$?x texto1 $| texto2$. 

 Sua interpretação:

   Se ($?x) x esta’definida 

                   use texto1
    Senão (?|)

                   use texto2
    Fim (?.)

Exemplo: 

Dq$g$?x ($x)$. 

Aqui associa-se à macro q (endereço do remetente) o endereço do remetente relativo ao destinatário (g), e mais o nome completo do remetente, caso esteja definida a macro x, que armazena este valor.

5.3.2.3 Comandos de Definição de Classe - C , F

Uma classe é um vetor de valores. É usada quando se manipula múltiplos valores da mesma forma, como nomes para um host. Para defini-las, usam-se os comandos C e F. Como macros, classes usam caracteres como nomes, e classes de usuário usam letras maiúsculas.

Valores podem ser associados em uma ou mais linhas (comando C), ou lidos de um arquivo (comando F).

Exemplos:

Cwvenus inf inf-gw

Definindo a classe w em uma linha apenas.

Definindo a classe w em múltiplas linhas:

Cwvenus

    Cwinf

    Cwinf-gw

Definindo a classe w a partir do conteúdo do arquivo /etc/sendmail.cw:

Fw/etc/sendmail.cw

5.3.2.4 Comando Para Setar Opção - O

Este comando O associa valores a opções internas do sendmail, que não são as mesmas que as opções da linha de comando.

O valor pode ser:

· Uma cadeia de caracteres;

· Um inteiro;

· Um booleano;

· Um intervalo de tempo.

Não há opções criadas pelo usuário. A tabela 5.3 mostra as opções internas:

Nome
Função

Afile
Define o nome do arquivo de aliases

aN
Espera N minutos por @:@, então refaz o arquivo de aliases

Bc
Define o caracter de substituição branco

c
Enfileira mail para mailers custosos

D
Refaz a base de dados de aliases

db
Distribui mail em background

di
Distribui interativamente

dq
Distribui durante o próximo processamento da fila

ee
Envia mensagens de erro por mail e sempre retorne 0 para exit status

em
Envia mensagens de erro para o remetente

ep
Imprime mensagens de erro

eq
Apenas retorna exit status, sem mensagens de erro

ew
Escreve mensagens de erro para o remetente

Fn
Seta permissões n para arquivos temporários

f
Mantém linhas “From” ao estilo UNIX

gn
Seta o gid default n para mailers

Hfile
Define o nome do arquivo de help SMTP

I
Usa o BIND name server para resolver todos os nomes de hosts

i
Ignora pontos em mensagens que estão chegando

Ln
Seta o nível de logging para n

Mxval
Seta macro x para val

m
Envia para o remetente também

Nnet
Define o nome da rede 

o
Aceita cabeçalhos no formato antigo

Qdir
Define o nome do diretório de fila

qn
Define um fator n usado para decidir quando enfileirar trabalhos

rt
Seta intervalo t para timeout de leitura

Sfile
Define o nome do arquivo de registro de estatísticas

s
Sempre cria o arquivo de fila antes de tentar distribuir o mail

Tt
Seta o timeout da fila para t

un
Seta o uid default n para mailers

v
Executa em modo de exposição (mostrando o que está fazendo)

Wpass
Define senha usada para depuração remota

Xl
Recusa conexões SMTP se a taxa de carga ultrapassar l  mensagens na fila no último minuto

xl
Enfileira mensagens se a taxa de carga ultrapassar l

Y
Envia cada trabalho da fila em processo separado

yn
Reduz a prioridade dos trabalhos para n para cada destinatário

Zn
Decrementa em n a prioridade de um trabalho cada vez que ele for processado 

zn
Fator usado com a precedência para determinar a prioridade de uma mensagem

Tabela 5.3 - Opções do sendmail.cf
5.3.2.5 Definindo Usuários Confiáveis - T

O comando T define uma lista de usuários que podem sobrescrever o endereço do remetente usando a flag -f do mailer. Isto implica redução da segurança e possibilidade de mails adulterados.

Definições mais comuns:

Troot

Tdaemon

Tuucp

5.3.2.6 Definindo Precedência de Mail - P

Precedência é um dos fatores para associar prioridade a mensagens entrando na fila. O comando P define esses valores de precedência disponíveis para os usuários. Quanto maior o valor, maior a precedência da mensagem, sendo o valor default 0.

Alguns valores:

Pfirst-class=0

Pspecial-delivery=100

Pbulk=-60

Pjunk=-100

Para usar este mecanismo, o usuário adiciona uma linha Precedence ao seu mail, como no exemplo:

Precedence: bulk

5.3.2.7 Definindo Cabeçalhos - H

O comando H define o formato do cabeçalho inserido nas mensagens. Seu formato é H seguido de:

· Flags opcionais do cabeçalho delimitadas por sinais de interrogação;

· Um nome de cabeçalho;

· Dois-pontos e um template de cabeçalho (combinação de textos e macros).

A função da flag de cabeçalho é controlar quando o cabeçalho deve ser inserido na mensagem associada a um mailer específico (tal mailer deve setar uma flag de mesmo nome na sua definição, vista mais adiante). Caso não seja especificada, o cabeçalho é inserido para todos mailers.

Como exemplo:

H?P?Return-Path: <$ g>

HReceived: $?sfrom$s $.by $j ($v/$Z)

H?D?Resent-Date: $a

H?D?Date: $a

5.3.2.8 Definindo Mailers - M

Os comandos M definem os programas de entrega de mail usados pelo sendmail. A sintaxe é: 
Mnome, {campo=valor}

“nome” é um nome arbitrário usado internamente pelo sendmail para se referir a esse mailer. 

Dois mailers devem ser referenciados por nomes específicos:

· local (entrega de mail local);

· prog (entrega de mail a programas).

A lista {campo=valor} possui as características do mailer, e é separada por vírgulas.

A tabela 5.4 apresenta os campos de mailers:

Campo
Significado
Comentário
Exemplo

P
Path
Pathname do mailer
P=/bin/mail

F
Flags
Flags do sendmail para o mailer
F=lsDFMe

S
Sender
Regras para endereço do remetente
S=10

R
Recipient
Regras para o destinatário
R=20

A
Argv
O vetor de argumentos do mailer
A=sh -c $u

E
Eol
String de final-de-linha para o mailer
E=\r\n

M
Maxsize
Tamanho máximo da mensagem
M=100000

Tabela 5.4 - Campos de mailers

Se o campo P contiver a string IPC, então sendmail é usado para entregar o mail via SMTP. O campo F contém as flags usadas pelos mailers. As flags podem ser vistas na tabela 5.5.

Nome
Função

C
Adicionar @domínio ao endereço que não tenha @

D
O mailer quer uma linha de cabeçalho Date:

E
Adicionar > para as linhas da mensagem que comecem com From:

e
Indica que é um mailer custoso

F
O mailer quer de uma linha de cabeçalho From:

f
O mailer aceita a flag -f de usuários confiáveis

h
Mantém maiúsculas em nomes de hosts

I
O mailer irá falar SMTP com outro sendmail

L
Limita o comprimento das linhas como especificado na RFC 821

l
Este é um mailer local

M
O mailer quer de uma linha de cabeçalho Message-Id:

m
O mailer consegue enviar para múltiplos usuários em uma transição

n
Não inserir uma linha From: no estilo UNIX na mensagem

P
O mailer quer uma linha de cabeçalho Return-Path:

R
Usar MAIL-FROM: return-path ao invés do endereço de retorno

r
O mailer aceita a flag -r de usuários confiáveis

S
Não resetar o userid antes de chamar o mailer

s
Retirar aspas do endereço antes de chamar o mailer

U
O mailer quer linha de cabeçalho From: no estilo UNIX

u
Manter maiúsculas em nomes de usuários

X
Inserir um ponto no início de linhas que comecem com um ponto

x
O mailer quer uma linha de cabeçalho Full-Name:

Tabela 5.5 - Flags dos mailers

Por exemplo, a definição de mailer local: 

Mlocal, P=/bin/mail, F=rlsDFMmn, S=10, R=20, A=mail -d $u

5.3.2.9 Regras de Reescrita de Endereços  - R

São o coração do sendmail.cf, e muito consolidadas. Dificilmente um administrador precisará alterá-las. A título de informação, são definidas por: 

Rpadrão transformação comentário

A idéia é procurar o padrão no endereço processado. Quando esse padrão for encontrado, aplica-se a transformação sobre o endereço.

As tabelas 5.6 e 5.7 mostram respectivamente os símbolos para procura de padrões e transformações de endereços.

Símbolo
Significado

$*
Combina com zero ou mais tokens

$+
Combina um ou mais tokens

$-
Combina com exatamente um token

$=x
Combina com qualquer token na classe x

$~x
Combina com qualquer token que não esteja na classe x

$x
Combina com todos os tokens na classe x

$%x
Combina com qualquer token no mapa NIS nomeado na macro x

$!x
Combina com qualquer token fora do mapa NIS nomeado na macro x

$%y
Combina com qualquer token no mapa NIS hosts.byname

Tabela 5.6 - Símbolos para procura de padrões

Símbolo
Significado

$n
Substituir token indefinido n

$[nome$]
Substituir nome canônico

$>n
Chamar ruleset n

$@
Terminar ruleset

$:
Terminar regra de reescrita

Tabela 5.7 - Tranformações de endereços

Para ilustrar a aplicação de uma regra, assumamos que o endereço a ser transformado seja alguem@ufsc.bitnet, e após algum processamento anterior torne-se alguem<@ufsc.bitnet> . Aplica-se, então, a seguinte regra:

R$+<@$+.bitnet>          $1%$2<@$B>           Use Bitnet relay
O endereço combina com o padrão porque há um ou mais tokens antes dos caracteres <@ , um ou mais tokens após <@ , e então há a sequência string.bitnet> . A procura do padrão resulta em dois tokens indefinidos, usados na transformação do endereço. A transformação contém o token indefinido $1, um caractere %, o token indefinido $2, a seqüência <@, a macro B, e o caracter >. Após a aplicação do padrão, $1 contém alguem e $2 contém ufsc. Assumindo que a macro B (Bitnet relay) tenha sido definida em algum lugar do sendmail.cf  como ibm.ufsc.br, o endereço será reescrito como:

alguem%ufsc<@ibm.ufsc.br>

5.3.2.10 Comando Ruleset - S

As regras podem ser agrupadas em conjuntos (rulesets), tendo um número associado, tornando possível de serem referenciadas nas definições de mailers vistas anteriormente. O comando S marca o início de um conjunto de regras, identificando-o com um índice.

Sn
     

Cinco conjuntos (rulesets) possuem função específica e são chamados diretamente pelo sendmail:

· Ruleset 3: O maior e mais complicado, é o primeiro aplicado ao endereço, convertendo para a forma canônica “parte-local@host.domínio”;

· Ruleset 0: Aplicado após o 3, e somente para endereços de destinatários usados para entrega do mail. Gera a tripla (mailer,host,domínio);

· Rulesets 1 e 2: Aplicados a todos os endereços na mensagem;

· Ruleset 4: Aplicado a todos os endereços na mensagem, traduzindo endereços internos para externos.

6 EXercícios

1. Crie um “serviço”, utilizando inetd, que permita que uma máquina remotamente conecte-se a uma porta em seu servidor, e obtenha a lista de usuários atualmente “logados” no sistema.

2. Configure seu servidor WWW, de modo que os arquivos disponibilizados em seu servidor de FTP anônimo, sejam tambem disponibilizados via Web. Assim, se o servidor FTP está em ftp://maquina.com.br/pub , o servidor WWW deve acessar os mesmos arquivos como http://maquina.com.br/pub .

3. Mude a configuracao do servidor WWW para escutar na porta 80.000, via inetd.

7 Bibliografia

1. FEIT, Sidnie.  TCP/IP – Architecture, Protocols, and Implementation with IP v6 and IP Security. 2nd. ed. McGraw-Hill, 1996.

2. FRISCH, Ællen.  Essential System Administration. 2nd. ed. O’Reilly & Associates, 1996.

3. HUNT, Craig.  TCP/IP Network Administration. 2nd. ed. O’Reilly & Associates, 1997.

4. NEMETH, E.; SNYDER, G.; SEEBASS, S; HEIN, T.  Unix System Administration Handbook. 2nd. ed. Prentice-Hall, 1995.

5. UDELL, Jon.  Practical Internet Groupware. O’Reilly & Associates, 1999.

Dúvidas, críticas e sugestões sobre esta apostila: mailto:webber@sj.univali.br

